# 发明专利申请书

## 一种基于多通道色彩空间与形态学重建的微流控芯片DNAPL图像自动分析方法

## 一、技术领域

本发明属于图像处理与环境工程交叉领域，具体涉及一种面向微流控多孔介质芯片实验的重非水相液体（DNAPL）图像自动化分析方法，包括图像预处理、流域自动提取、多通道分割、界面检测、传质计算、溶解动力学追踪及指进形态定量表征。

## 二、背景技术

微流控芯片技术是研究孔隙尺度多相流动的重要实验手段。在DNAPL（重非水相液体）污染修复研究中，通过微流控芯片观测DNAPL在多孔介质中的分布、溶解及驱替过程，是理解孔隙尺度传质机制的关键方法。

### 2.1 现有软件工具及其局限性

目前，研究人员在微流控DNAPL实验图像分析中主要使用以下工具：

#### (1) ImageJ/Fiji（开源通用图像处理软件）

ImageJ是由美国国立卫生研究院（NIH）开发的开源图像处理软件，在微流控领域使用广泛。其局限性包括：

- 缺乏DNAPL专用算法：ImageJ仅提供通用分割方法（全局阈值、Otsu、手动阈值），不具备Lab色彩空间a*通道分割或多遍形态学重建等针对DNAPL的专用算法，无法自动处理DNAPL内部暗斑空洞问题。

- 分析流程碎片化：完成从分割到传质计算需在ImageJ、Excel、MATLAB等多个软件间手动传递数据，缺乏端到端自动化能力。

- 时序处理需大量手工操作：对数百帧时间序列图像进行批量分割与追踪需编写复杂宏脚本，且无法保障帧间分割阈值一致性。

- 缺乏传质计算和指进分析模块：ImageJ不具备饱和度计算、Sherwood数传质估算、骨架拓扑指进分析等面向多孔介质流动的定量分析功能。

- 大数据集处理低效：对数千帧多页TIF文件的处理需全量加载，内存消耗大，缺乏流式加载策略。

#### (2) Avizo/PerGeos（商业3D可视化与分析软件）

Avizo（Thermo Fisher Scientific）是面向多孔材料3D可视化与定量分析的商业软件，主要用于Micro-CT、SEM等三维成像数据。其局限性包括：

- 面向3D Micro-CT而非2D微流控：Avizo的核心优势在于三维孔隙结构可视化与孔隙网络建模，不适用于二维微流控芯片的时序RGB图像分析。

- 价格昂贵：商业许可费用高昂，限制了学术研究人员的使用。

- 无时序溶解追踪能力：Avizo擅长静态结构分析，不具备对时序图像进行饱和度追踪、溶解速率计算和动力学拟合的功能。

- 无DNAPL分割专用方法：其分割工具为通用方法，不针对染料标记DNAPL的色彩特征进行优化。

#### (3) COMSOL Multiphysics（商业多物理场仿真软件）

COMSOL是一种有限元数值模拟软件，用于多相流仿真而非图像分析：

- 仿真工具而非图像处理工具：COMSOL用于预测和模拟流动行为，无法从实验图像中提取定量信息。

- 与图像分析互补但不可替代：需要先通过其他工具完成图像分析后，才能将几何数据导入COMSOL进行仿真验证。

#### (4) 文献中的自编程脚本（MATLAB/Python）

现有文献中的自编脚本通常功能单一：

- 仅实现单一阈值分割（Otsu全局阈值或手动固定阈值），如 Imhoff et al. (1994) 使用红色通道阈值，Powers et al. (1998) 使用灰度Otsu阈值。

- 无自适应流域提取能力，柱阵列识别依赖手动标注。

- 缺乏多遍形态学重建等高级分割方法。

- 多数不具备从分割到传质计算的完整链路。

### 2.2 现有技术对比总结

| 功能 | ImageJ/Fiji | Avizo | COMSOL | 文献脚本 | 本发明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lab a*通道DNAPL分割 | ❌ | ❌ | ❌ | 部分 | ✅ |
| 多遍形态学重建填洞 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 双方法自适应流域提取 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 阈值锁定时序一致性 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 端到端自动化（图像→传质） | ❌ | ❌ | ❌ | 部分 | ✅ |
| 骨架拓扑指进分析 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 流式帧加载（低内存） | ❌ | ❌ | — | ❌ | ✅ |
| 链码法界面精确测量 | ❌ | ❌ | — | ❌ | ✅ |
| 2D微流控时序分析 | 手动 | ❌ | ❌ | 部分 | ✅ |
| 溶解动力学拟合 | ❌ | ❌ | 仿真 | 部分 | ✅ |
| 开源/低成本 | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |

### 2.3 现有技术的具体技术缺陷

针对上述现有工具和方法，存在以下具体技术不足：

#### 2.3.1 分割算法层面的缺陷

- Otsu全局阈值法的固有局限：Otsu方法（大津法）通过最大化类间方差 σB2(t) 在灰度直方图上搜索单一全局最优阈值，其核心假设为图像像素服从双峰分布（bimodal distribution）。然而在微流控DNAPL图像中，该假设存在多重违反：

  - 多峰分布失效：微流控芯片图像中通常包含固体柱子（高亮度）、水相（中亮度）、DNAPL（低亮度/特征色）三类或更多灰度群体，直方图呈多峰分布，Otsu的单阈值无法正确分离三相。

  - 光照不均匀敏感：Otsu计算全局阈值 t*=argmaxtω0(t)ω1(t)[μ0(t)−μ1(t)]2，当芯片存在渐变光照（如边缘暗、中间亮）时，同一物相在不同位置的灰度分布重叠，单一阈值无法同时适用于全图，导致边缘区域系统性误分割。

  - 对色彩信息的忽视：Otsu仅操作于单通道灰度图像，完全丢弃了RGB色彩信息。对于通过染料标记呈现特定颜色（如粉红色）的DNAPL，灰度值可能与水相或柱子重叠，但在色彩空间（如Lab的 a* 通道）中二者可清晰区分。仅用灰度Otsu进行分割是对有效信息的浪费。

  - 无法处理DNAPL内部暗斑：Otsu属于单遍阈值分割，当DNAPL液团内部因悬浮颗粒、气泡或光散射出现暗斑时，暗斑像素的灰度/颜色值低于阈值而被错误分类为背景，产生分割空洞，导致DNAPL面积被系统性低估。Otsu方法本身不具备任何后处理机制来识别和填补这些空洞。

- 标准高斯混合模型（GMM）的局限：GMM将像素特征建模为 K 组分混合高斯分布 p(x|Θ)=k​πkN(x;μk,σk2)，通过EM算法迭代求解，相比Otsu具有更好的统计适应性。但标准GMM用于DNAPL时序分析时仍存在关键缺陷：

  - EM随机初始化导致聚类翻转：EM算法对初始值敏感，对同一图像的多次运行可能收敛至不同的局部最优。在时序分析中，若逐帧独立运行GMM，不同帧的两个聚类可能发生标签交换（cluster flipping），即第 t 帧的”DNAPL类”在第 t+1 帧被赋予”水相类”标签，导致饱和度曲线出现剧烈伪振荡。

  - 组分数假设固定：标准GMM需预设组分数 K，而微流控图像中的实际分布可能因实验条件不同（如染料浓度、芯片类型）而变化。K=2 假设在三相混合场景下不成立。

  - 协方差退化风险：当某一组分的像素数极少时（如溶解后期DNAPL残余极少），EM可能导致该组分的方差 σk2→0（数值退化），使似然函数趋向无穷大，算法失效。

  - 同样无法处理内部暗斑：GMM与Otsu一样属于单遍分割方法，不具备内部空洞的形态学检测和回收能力。

- 固定阈值/手动阈值的缺陷：文献中常见的方法是研究者根据经验为特定实验设定固定阈值（如 Imhoff et al. 使用红色通道阈值 R>128），其局限性显而易见：

  - 无自适应能力：阈值对光照强度、染料浓度、相机曝光参数高度敏感，更换实验条件后必须重新手动标定。

  - 不可复现性：不同操作者选择的阈值不同，分析结果缺乏客观一致性，不符合科学研究的可重复性要求。

  - 无法处理时变光照：长时间实验中光源强度可能漂移，固定阈值导致后期帧的分割系统性偏差。

- HSV色彩空间方法的缺陷：部分研究尝试在HSV色彩空间中利用色调（Hue）通道分割有色DNAPL，但HSV空间存在固有数学缺陷：

  - 红色区域色调不连续：HSV中色调 H 以角度表示（0°~360°），红色横跨 H≈0° 和 H≈360° 两端，导致红色/粉红色DNAPL的色调分布出现 0°/360° 断裂，简单阈值 Hmin<H<Hmax 无法正确捕获。

  - 明度-饱和度耦合：HSV中 S（饱和度）和 V（明度）通道与物理光照强度高度耦合，暗区域饱和度不稳定，影响色彩分割的鲁棒性。相比之下，Lab色彩空间的 a* 通道将亮度完全分离至 L*，色彩信息对光照变化具有鲁棒性。

- 简单形态学后处理的不足：现有工具中的形态学操作（如开运算、闭运算、面积过滤）虽然能去噪和平滑边界，但无法解决DNAPL内部暗斑空洞问题：

  - 闭运算仅填充小间隙：闭运算（先膨胀后腐蚀）可填充宽度不超过结构元素直径的凹缺，但DNAPL内部暗斑是被DNAPL包围但未被初次分割覆盖的区域，闭运算无法从外部”看到”并填充这些内部空洞。

  - imfill 仅处理拓扑孔洞：MATLAB的 imfill 函数填充被掩膜完全包围的拓扑孔洞，但当暗斑区域与掩膜外部通过窄通道相连（常见情况）时，imfill 不会将其识别为孔洞。

  - 无测地线重建机制：现有工具和脚本均不提供基于”腐蚀种子—测地线重建—差集识别”的空洞检测方法，这正是本发明的核心创新。

#### 2.3.2 系统与流程层面的缺陷

- 流域提取依赖人工或单一方法：ImageJ需要用户手动勾画ROI或设定固定阈值识别柱阵列，对不同色彩对比度条件（如不同染料浓度、不同光照条件）缺乏自适应能力。现有脚本通常仅实现单一检测策略，当该策略失效时无回退机制。

- 分析流程碎片化：完整的DNAPL分析需要图像分割（ImageJ）→ 数据导出（CSV）→ 饱和度/几何计算（Excel/MATLAB）→ 传质建模（MATLAB/Python）→ 可视化（Origin/MATLAB）多个软件协同，效率低、易出错，且中间数据格式转换可能引入精度损失。

- 时序分析缺乏一致性保障：因ImageJ等工具每帧独立处理，不同帧之间使用不同的Otsu阈值或GMM参数，导致饱和度时序曲线出现伪振荡。现有方法中不存在”阈值锁定”或”参数传递”机制来保障帧间分割一致性。

- 界面长度测量精度不足：现有工具通常采用简单像素计数法估算界面长度（L=m，m 为边界像素数），该方法对对角线方向的边界存在系统性低估（对角线步的真实欧氏长度为 2≈1.414，但像素计数仅记为 1）。缺乏链码法（Freeman chain code）等亚像素精度的界面长度计算。

- 缺乏指进形态定量表征：现有工具均不提供对水驱指进的骨架拓扑分析（Dijkstra主干提取、弯曲度计算、分支密度统计）与前缘追踪功能，无法从图像中自动提取指进形态的定量指标。

- 内存效率低：ImageJ打开数千帧多页TIF时需要全部加载至内存（可能超过22 GB），缺乏按需加载策略。现有脚本也通常一次性读入所有帧，对大规模时序数据不可扩展。

## 三、发明内容

### 3.1 发明目的

针对上述不足，本发明提供一种基于多通道色彩空间与形态学重建的微流控芯片DNAPL图像自动分析方法，实现从原始TIF图像到传质速率、溶解动力学、指进形态表征的全链路自动化分析。

### 3.2 技术方案

本发明的技术方案包括以下步骤：

#### 步骤一：流式帧加载与图像预处理

(1) 流式帧加载

针对包含数千页的多页TIF文件，本发明采用按需加载（lazy loading）策略。定义帧索引为结构体数组 F={(pi,ki)}i=1N，其中 pi 为第 i 帧所在的TIF文件路径，ki 为该文件中的页码。运行时仅将当前帧 Ii∈RH×W×3 加载至内存（约14 MB/帧），处理完毕后释放，替代传统的全量加载方式（N 帧共约 N×14 MB，数千帧时可达22 GB以上）。

(2) 旋转校正与裁剪

将RGB图像转换为灰度图 Ig(x,y) 后，利用Otsu方法求取最优分割阈值。Otsu方法通过最大化类间方差确定阈值 t*：

t*=argmaxt σB2(t)=argmaxt ω0(t)ω1(t)[μ0(t)−μ1(t)]2

其中 ω0(t)、ω1(t) 分别为阈值 t 划分的两类像素的占比，μ0(t)、μ1(t) 为对应均值。以此分离芯片区域与灰色背景。

对芯片区域的边界坐标集 {(xj,yj)} 执行主成分分析（PCA），计算协方差矩阵 C=1nj​(rj−r)(rj−r)T 的特征向量，确定芯片主轴方向角 θ，应用旋转矩阵：

R(θ)=cosθ−sinθsinθcosθ

校正后自动裁剪至芯片边界（含2%安全边距）。

(3) 光照均匀化

采用形态学方法作为默认策略。定义圆盘结构元素 Br={(x,y):x2+y2≤r2}（默认 r=50 像素）。对灰度图执行形态学开运算（先腐蚀后膨胀）估计背景光照场：

Ibkg(x,y)=(Ig∘Br)(x,y)=δBr(εBr(Ig))(x,y)

其中腐蚀运算 εBr(Ig)(x,y)=min(s,t)∈BrIg(x+s,y+t)，膨胀运算 δBr(f)(x,y)=max(s,t)∈Brf(x−s,y−t)。然后对每个RGB通道执行光照归一化：

Icorrected(c)(x,y)=Iraw(c)(x,y)Ibkg(x,y)×Ibkg, c∈{R,G,B}

其中 Ibkg=1|Ω|(x,y)∈Ω​Ibkg(x,y) 为光照场全局均值。

备选方案为对灰度图降采样（每10像素取1像素）后拟合二维三阶多项式曲面：

Ibkg(x,y)=i+j≤3​aijxiyj

通过最小二乘法求解系数 {aij}，在全分辨率下评估得到光照场。

(4) 帧间配准

对时间序列中的移动图像 Imov 与固定图像 Ifix 执行基于互信息（Mutual Information）的多模态配准。估计相似变换参数 T=(tx,ty,θ,s)（平移、旋转、缩放），使互信息最大化：

T*=argmaxT MI(Ifix,Imov∘T)

通过多分辨率优化求解，将变换应用至RGB各通道消除帧间位移。

#### 步骤二：双方法自适应流域提取

本发明提出一种双方法协同的流域自动提取策略，自动识别固体柱阵列生成孔隙空间掩膜。

(1) Lab色彩空间转换

将RGB图像转换至CIE Lab色彩空间 (L*,a*,b*)，其中 L* 编码明度（0=黑，100=白），a* 编码红-绿轴（正值=红色方向），b* 编码黄-蓝轴。转换基于标准光源D65的非线性映射：

L*=116f(Y/Yn)−16, a*=500[f(X/Xn)−f(Y/Yn)], b*=200[f(Y/Yn)−f(Z/Zn)]

其中 f(t)=t1/3（当 t>(6/29)3）或 f(t)=13(29/6)2t+4/29（否则），(Xn,Yn,Zn) 为参考白点三刺激值。

(2) 颜色法（优先）

计算芯片区域内 a* 通道的动态范围 Δa*=P95(a*)−P5(a*)，其中 Pq 为第 q 百分位数。当 Δa*>5 时启用颜色法：

- 第一级分离：对 a* 通道应用Otsu阈值 ta*，将像素分为DNAPL区域（a*>ta*）和非DNAPL区域（a*≤ta*）。

- 第二级分离：在非DNAPL像素中，对 L* 通道应用Otsu阈值 tL*，分离高亮度固体柱子（L*>tL*）与低亮度水相（L*≤tL*）。

- 鲁棒性增强：当 L* 通道Otsu阈值不稳定（分离度低）时，切换为多分位数搜索策略，在分位数集合 Q={0.7,0.75,0.8,0.85,0.9} 中扫描，选使柱子面积分数落入合理区间的最优阈值。

(3) 形态学法（回退）

当 Δa*≤5（低色彩对比度场景）时，自动切换至多尺度白帽（top-hat）变换。对灰度图 Ig 使用多个圆盘结构元素 Brk（rk∈{5,10,15} 像素），计算白帽响应并取最大值作为特征图：

I(x,y)=maxkIg(x,y)−(Ig∘Brk)(x,y)

白帽变换 Ig−(Ig∘B) 提取尺度小于结构元素的局部亮特征（即固体柱子），多尺度取最大响应实现跨尺度柱子检测。对特征图应用Otsu阈值获得柱子候选掩膜。

(4) 自适应决策与监护

定义柱子面积分数 ϕs=|Smask|/|Ωchip|，设定合理范围 ϕs∈[0.03,0.70]。当颜色法检测结果 ϕs 超出此范围时，判定为检测失败，自动触发形态学法回退。最终生成孔隙空间掩膜和孔隙率：

Ωpore=Ωchip\Smask, ϕ=1−ϕs=|Ωpore||Ωchip|

#### 步骤三：基于Lab色彩空间的多方法DNAPL分割

(1) 色彩空间选择与特征提取

选择Lab色彩空间的 a* 通道作为分割特征。粉红色DNAPL染料在 a* 通道具有高正值（典型值 a*∈[10,30]），透明水相具有低 a* 值（典型值 a*∈[−5,5]），二者形成显著双峰分布。Lab空间的优势在于将亮度信息完全分离至 L* 通道，使 a* 通道的色彩信息对光照变化具有鲁棒性（不同于HSV空间中色调H在红色附近的 0°/360° 不连续问题）。

提取孔隙区域 Ωpore 内所有像素的 a* 值：a={a*(x,y):(x,y)∈Ωpore}。当 |a|>50000 时，随机子采样至50000像素以加速后续拟合。

(2) 高斯混合模型（GMM）分割（主方法）

假设 a* 值服从2组分高斯混合分布：

p(a*∣Θ)=k=12πk N(a*;μk,σk2)

其中 Θ={πk,μk,σk2}k=12 为模型参数，πk 为混合权重（π1+π2=1），N(a*;μk,σk2)=12πσk2exp−(a*−μk)22σk2 为高斯概率密度函数。

通过期望最大化（EM）算法迭代求解：

- E步：计算每个像素属于第 k 类的后验概率（责任度）：

γk(ai*)=πk N(ai*;μk,σk2)j=12πj N(ai*;μj,σj2)

- M步：更新参数：

μknew=i​γk(ai*)⋅ai*i​γk(ai*), (σk2)new=i​γk(ai*)(ai*−μknew)2i​γk(ai*), πknew=1ni​γk(ai*)

迭代至对数似然 logL=i​logp(ai*∣Θ) 收敛（最多200次迭代）。加入正则化项 σk2≥0.01 防止协方差退化。

分类决策：识别DNAPL聚类为 a* 均值较高的组分 k*=argmaxkμk，像素 i 被分类为DNAPL当且仅当：

γk*(ai*)>0.5 （贝叶斯最大后验概率准则）

后验概率图 γk*(⋅) 即为分割置信度图。分割阈值近似为两个高斯均值的中间值：tGMM≈(μ1+μ2)/2。

(3) Otsu方法（备选）

将 a* 通道归一化至 [0,1]：a*=(a*−amin*)/(amax*−amin*)。应用Otsu方法（最大类间方差准则，公式见步骤一）求取归一化阈值 t，反归一化得到实际阈值：tOtsu=t⋅(amax*−amin*)+amin*。分类规则：a*>tOtsu 为DNAPL。当GMM拟合失败（EM不收敛或组分退化）时自动回退至此方法。

(4) 自适应阈值方法

对 a* 通道在 51×51 像素邻域内计算局部均值作为局部阈值，像素 (x,y) 被分类为DNAPL当 a*(x,y) 大于其邻域均值。适用于光照不均匀度极高致全局阈值失效的场景。

(5) 形态学后处理

对分割掩膜执行形态学清洗：

- 开运算（先腐蚀后膨胀，结构元素半径 rm 像素）：去除面积小于 πrm2 的噪点

- 闭运算（先膨胀后腐蚀）：填充小于结构元素的间隙

- 小面积过滤：移除面积小于 Amin 像素的连通域

- 孔隙空间约束：MDNAPL=MDNAPL∩Ωpore

#### 步骤四：基于形态学重建的多遍分割（v2方法）——核心创新

这是本发明的核心创新点。

针对DNAPL内部暗斑（悬浮颗粒、气泡、光散射等）导致初次色彩分割出现空洞的问题，本发明提出一种基于测地线形态学重建的多遍分割方法。

第一遍（颜色分割）：调用步骤三中的GMM或Otsu方法，获得初始色彩掩膜 Mred。

第二遍（测地线形态学重建填洞）：

定义背景区域为孔隙空间中未被初始掩膜覆盖的区域：

B=Ωpore\Mred

使用圆盘结构元素 Br（半径 r 像素，由参数 hole_fill_radius 控制，默认 r=3）对背景进行形态学腐蚀：

Beroded=εBr(B)={z:Br+z⊆B}

即，像素 z 保留当且仅当以 z 为中心、r 为半径的圆盘完全包含在背景区域 B 内。因此，宽度小于 2r 像素的背景碎片（即DNAPL包围的暗斑空洞）在腐蚀后被完全消除。

以腐蚀后背景 Beroded 为种子图像（marker）、原背景 B 为约束图像（mask），执行测地线膨胀重建（geodesic reconstruction）：

RB(Beroded)=limn→∞δB(n)(Beroded)

其中测地线膨胀的递推定义为：

δB(1)(J)=δB1(J)∩B, δB(n)(J)=δB(1)(δB(n−1)(J))

δB1 为单位圆盘膨胀算子。此过程从种子出发逐步膨胀，但始终被约束在原背景 B 的范围内。该迭代保证收敛：由于每次膨胀都受约束图像限制，且图像有限，序列 {δB(n)(Beroded)} 单调不减且有上界，因此必在有限步内收敛。

核心数学性质：重建结果 RB(Beroded) 恰好恢复了 B 中与种子 Beroded 连通的所有区域——即与大面积水通道相连的真实背景。被DNAPL包围的孤立小碎片因种子已被腐蚀消除而无法被重建恢复。差集即为内部空洞：

H=B\RB(Beroded)

此方法不依赖任何颜色阈值，完全基于形态学几何关系（连通性与尺度）判断——只要暗斑空洞的最大直径不超过 2r 像素，即可被自动检测和回收。

最终合并与清洗：

MDNAPL=fill(Mred∪H)

其中 fill(⋅) 为拓扑孔洞填充算子，填充掩膜中所有被完全包围的洞。随后执行形态学开闭运算清洗、面积过滤及孔隙空间约束（同步骤三(5)）。

#### 步骤五：阈值锁定时序一致性保障

对多帧时序分析时，本发明采用阈值锁定策略：

- 对第1帧执行完整的GMM拟合，建立分割阈值

- 将该阈值锁定，在后续所有帧中复用，避免GMM随机初始化导致的聚类翻转

- 所有后续帧的分割可执行并行处理（parfor）

此策略解决了传统逐帧独立GMM分割导致的Sn时序伪振荡问题。

#### 步骤六：多维定量分析

(1) 饱和度计算

定义NAPL饱和度为DNAPL占据的孔隙面积分数：

Sn=|MDNAPL||Ωpore|=(x,y)​MDNAPL(x,y)(x,y)​Ωpore(x,y)

水相饱和度 Sw=1−Sn。若已标定像素尺寸 Δx（m/pixel），则物理面积为 ADNAPL=|MDNAPL|⋅Δx2（m²）。

(2) 液滴几何分析

利用8-连通域标记算法将DNAPL掩膜分解为 Nblob 个独立液滴 {Di}i=1Nblob。对每个液滴计算以下几何指标：

| 指标 | 数学定义 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| 面积 Ai | ¦Di¦（像素数） | 液滴面积 |
| 周长 Pi | 边界像素链码长度（见(3)） | 液滴周长 |
| 圆度 Ci | Ci=4πAi/Pi2 | 形状接近圆的程度（C=1 为完美圆） |
| 等效直径 deq,i | deq,i=2Ai/π | 等面积圆的直径 |
| 离心率 ei | ei=1−(bi/ai)2 | 椭圆拟合的扁率（ai、bi 为长短半轴） |
| 实心度 ξi | ξi=Ai/Aconvex,i | 面积与凸包面积之比 |

形态分类标准（参照 Mayer & Miller, 1996）：单体 Singlet（A<50 px）、液团 Ganglion（50≤A≤500 px）、液池 Pool（A>500 px）。

(3) 界面检测与链码法长度计算

提取DNAPL边界像素集 ∂MDNAPL（掩膜像素中至少有一个4-邻域为非DNAPL的像素）。将固体颗粒掩膜膨胀 d 像素（默认 d=1）创建接触检测区 Zs=δBd(Ωpore)。将边界像素分类：

∂nw=∂MDNAPL∩Zs （DNAPL-水界面）

∂ns=∂MDNAPL∩Zs （DNAPL-固体界面）

使用链码法（Freeman chain code）精确计算界面长度。对边界像素序列 {(xj,yj)}j=1m，相邻两点 (xj,yj)→(xj+1,yj+1) 的步长为：

ℓj=1if |Δxj|+|Δyj|=1（水平或垂直步）2if |Δxj|+|Δyj|=2（对角线步）

其中 Δxj=xj+1−xj，Δyj=yj+1−yj。界面总长度为所有步长之和：

L=j=1m−1ℓj

此方法比简单像素计数（Lsimple=m）更准确，特别是对角线方向的边界。计算比界面面积（specific interfacial area）：

anw=L∂nw⋅Δx|Ωpore|⋅Δx2=L∂nw|Ωpore|⋅Δx [m−1]

(4) 传质速率估算

基于薄膜模型（film model），DNAPL-水界面处的溶解传质通量为：

J=kL⋅anw⋅(Cs−Cbulk) [kg⋅m−3⋅s−1]

其中各参数的物理含义和计算方法为：

- Cs：DNAPL在水中的溶解度 [mg/L]，由物质本身的物理化学性质决定

- Cbulk：远离界面的水相体浓度，假设 Cbulk≪Cs（远离饱和）

- anw：比界面面积 [m−1]，由步骤六(3)直接测量

- kL：传质系数 [m/s]，通过Sherwood数关联式计算：

kL=Sh⋅Daqdchar

其中 Daq 为DNAPL在水中的分子扩散系数 [m2/s]，dchar 为特征长度（取所有液滴等效直径的均值 deq）。Sh 为无量纲Sherwood数，支持三种经验关联式：

| 关联式 | 公式 | 适用条件 | 文献来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Powers关联式 | Sh=4.0⋅Sn−0.6 | 残余NAPL溶解，低Re数 | Powers et al. (1994) |
| Wilson修正式 | Sh=2+0.6⋅Sn0.5 | 多孔介质修正 | Wilson & Geankoplis |
| 球体极限 | Sh=2 | 静止球体/下界估计 | 理论极限 |

(5) 溶解动力学

对时间序列所有帧追踪以下物理量的演化：Sn(t)（饱和度）、N(t)（液滴数）、A(t)（平均液滴面积）、Lnw(t)（DNAPL-水界面长度）。

溶解速率通过有限差分计算：

dSndt|ti≈Sn(ti+1)−Sn(ti)ti+1−ti

假设溶解服从一阶动力学（溶解速率与当前饱和度成正比），则 dSn/dt=−kSn，其解为指数衰减模型：

Sn(t)=Sn,0⋅e−kt

其中 Sn,0 为初始饱和度，k 为溶解速率常数 [s−1]。通过非线性最小二乘拟合或对数线性回归（lnSn=lnSn,0−kt）估计参数。溶解的总质量为：

mdissolved=[Sn(t0)−Sn(tend)]⋅|Ωpore|⋅Δx2⋅h⋅ρDNAPL

其中 h 为芯片通道深度 [m]，ρDNAPL 为DNAPL密度 [kg/m3]。

帧间变化检测用于区分溶解与动员：溶解区域 Δt−=Mt−1∩Mt（前一帧为DNAPL、当前帧为水），动员区域 Δt+=Mt−1∩Mt（前一帧为水、当前帧为DNAPL）。

#### 步骤七：指进形态定量分析

(1) 三相解耦

将孔隙空间正确解耦为三相掩膜：

Ωpore=MNAPL∪Mwater∪Mtrapped, Mwater=Ωpore\MDNAPL

(2) Line A：残余NAPL拓扑分析

对NAPL掩膜执行形态学骨架提取（细化至单像素宽中心线），保留拓扑结构。计算以下拓扑指标：

- 残余饱和度：Sr=|MNAPL|/|Ωpore|

- 组分数 Nc：8-连通域标记的独立NAPL区域个数

- Euler数 χ：χ=Nc−Nh（Nh 为孔洞数），反映拓扑复杂度

- 局部宽度分布：通过欧氏距离变换 D(x,y)=min(x′,y′)∉MNAPL(x−x′)2+(y−y′)2，在骨架像素处取 w(x,y)=2D(x,y) 为局部NAPL宽度

(3) Line B：入侵水指进分析

提取与入口边界连通的水相区域 Mwaterinlet（使用从入口种子出发的泛洪填充）。对其执行骨架提取并转化为图结构 G=(V,E)：骨架交叉点和端点为节点 V，连接它们的骨架弧段为边 E。

主干提取（Dijkstra最小阻力路径）：定义边 e 的阻力权重为其平均宽度的倒数 we=1/de（窄通道阻力大），入口节点 vs 和出口节点 vt 分别为距入口/出口最近的骨架节点。主干路径为：

P*=argminP:vs→vte∈P​we

通过Dijkstra算法在 O(|E|log|V|) 时间内求解。

指进形态指标：

| 指标 | 数学定义 | 物理含义 |
| --- | --- | --- |
| 弯曲度 τ | τ=Lbackbone/Lstraight | 主干路径长度与直线距离之比（τ=1为直线，τ≫1为高度弯曲） |
| 指进数 Nf | 末端分支数（度为1的非入口/出口节点数） | 指状突出的数量 |
| 分支密度 ρb | ρb=¦Vjunction¦/Lskeleton | 每单位骨架长度的交叉点数（越大越复杂） |
| 指进宽度 | wf=Afinger/Lskel,finger | 末端分支的平均宽度 |

(4) Line C：前缘追踪

跟踪入口连通水相区域 Mwaterinlet 沿流动方向的最远推进位置。定义前缘位置：

xlead=max{x:∃y,(x,y)∈Mwaterinlet}Wchip

其中 Wchip 为芯片在流动方向的总长度（像素）。xlead∈[0,1]，xlead=1 表示水相已贯穿整个芯片。入侵面积比 Ainv=|Mwaterinlet|/|Ωpore|。

(5) 连续TIF时序分析

对多页TIF文件以步长 s（可配置）逐帧执行指进分析，在帧序列 {t1,t1+s,t1+2s,…} 上收集12项时序指标（Sr、Nc、χ、w、τ、Nf、ρb、Lbackbone、xlead、Ainv 等），生成包含移动均值趋势线、溶解速率柱状图、频率直方图、相关性散点图（颜色编码时间）及统计摘要的5张综合统计图。

### 3.3 有益效果

- 多遍形态学重建分割方法消除了DNAPL内部暗斑导致的分割空洞，无需额外颜色阈值参数，显著提升了分割完整性。

- 双方法自适应流域提取自动适应不同色彩对比度条件，减少了人工干预。

- 阈值锁定策略消除了GMM时序分析中的聚类翻转伪影，保障了饱和度曲线的时序一致性。

- 流式帧加载将内存占用从约22 GB降至约14 MB/帧，使大规模时序数据（数千帧）的处理成为可能。

- 端到端自动化流水线实现了从图像加载到传质速率计算、指进形态量化的全链路自动分析，输出结构化数据和出版质量图表。

- 链码法界面测量提供了比简单像素计数更准确的界面长度，直接提升传质计算精度。

- 指进骨架拓扑分析实现了粘性指进、毛细指进、稳定驱替等流型的自动定量区分。

## 四、附图说明

图1 系统总体处理流程图

RGB 图像 (.tif)
     │
     ├── 步骤一：旋转校正 + 光照校正 + 帧间配准
     │
     ▼
参考图像 ──────────────────────┐
     │                        │
     ▼                        ▼
步骤二：双方法流域提取      步骤五：溶解时序追踪
     │                        │
     ▼                        ▼
步骤三/四：多遍DNAPL分割    步骤七：指进形态分析
     │
     ├──► 饱和度计算
     ├──► 液滴几何分析
     ├──► 界面检测与分类
     └──► 传质速率估算

图2 多遍分割方法流程图

输入图像 + 流域掩膜
     │
     ▼
第一遍：a* 通道 GMM/Otsu → mask_red（色彩分割）
     │
     ▼
第二遍：背景区域腐蚀 → 测地线重建 → 差值 = 内部空洞
     │
     ▼
合并：mask_red ∪ holes → imfill → 形态学清洗 → 最终掩膜

图3 双方法流域提取决策树

Lab a* 动态范围
     │
     ├── > 5 ──► 颜色法（a* + L* Otsu）
     │              │
     │              ├── 柱子面积 3%~70% ──► 接受
     │              └── 超出范围 ──► 形态学法回退
     │
     └── ≤ 5 ──► 多尺度 top-hat 形态学法

图4 指进分析三线并行架构

三相解耦（固体/NAPL/水）
     │
     ├── Line A：NAPL 骨架 → 宽度/连通性/Euler数
     │
     ├── Line B：水相骨架 → 图结构 → Dijkstra主干 → 指进/弯曲度/分支密度
     │
     └── Line C：入口连通区域 → 前缘追踪 → 位置/宽度/面积

## 五、具体实施方式

### 实施例1：标准DNAPL溶解实验分析

#### 5.1.1 实验条件与输入数据

实验平台：采用PDMS材质微流控芯片，芯片主体区域尺寸为 20 mm × 10 mm，通道深度 100 μm，内部均匀排列直径约 400 μm 的圆柱阵列，柱间距约 200 μm，设计孔隙率约 0.45。芯片入口和出口各设一个扩展流道用于均匀分配流体。

DNAPL介质：使用四氯乙烯（PCE，密度 1630 kg/m³）作为DNAPL模型污染物，添加苏丹红III（Sudan III）粉红色染料标记（浓度 0.1 g/L），使DNAPL在光学显微镜下呈现粉红色，与透明水相形成明显色彩对比。PCE在水中的溶解度为 1200 mg/L（25°C），分子扩散系数 Daq=8.2×10−10 m²/s。

图像采集：使用倒置荧光显微镜（如Nikon Eclipse Ti2）配合CCD相机（分辨率 4000 × 4000像素），像素尺寸标定值 Δx=5.0 μm/pixel。以固定时间间隔（如每30秒/帧）连续采集145帧RGB图像，存储为多页TIF文件（单文件约 6.5 GB）。

#### 5.1.2 配置参数设定

%% 输入配置
config.input_mode = 'multipage_tif';           % 输入模式：多页TIF
config.tif_path = './data/experiment_001.tif'; % TIF文件路径

%% 预处理配置
config.preprocessing.auto_rotate = true;        % 启用自动旋转校正
config.preprocessing.illumination = 'morphological'; % 光照校正方法
config.preprocessing.disk_radius = 50;          % 形态学光照校正结构元素半径（像素）
config.preprocessing.registration = true;       % 启用帧间配准

%% 流域提取配置
config.flow_domain.method = 'auto';            % 自动选择（颜色法优先）
config.flow_domain.pillar_area_range = [0.03, 0.70]; % 柱子面积分数合理范围
config.flow_domain.tophat_radii = [5, 10, 15]; % 形态学回退多尺度半径

%% 分割配置
config.segmentation.method = 'gmm_v2';         % 使用多遍分割（v2方法）
config.segmentation.color_channel = 'lab_a';   % Lab色彩空间a*通道
config.segmentation.hole_fill_radius = 3;      % 形态学重建填洞半径（像素）
config.segmentation.morph_radius = 2;          % 开闭运算结构元素半径
config.segmentation.min_blob_area = 10;        % 最小液滴面积（像素）
config.segmentation.threshold_lock = true;     % 启用阈值锁定

%% 物理参数配置
config.physical.pixel_size = 5.0e-6;           % 像素尺寸 5.0 μm = 5.0e-6 m
config.physical.channel_width_um = 400;        % 通道宽度 400 μm
config.physical.depth = 100e-6;                % 芯片深度 100 μm = 1e-4 m
config.physical.dnapl_density = 1630;          % DNAPL密度 1630 kg/m³
config.physical.dnapl_solubility = 1200;       % 溶解度 1200 mg/L
config.physical.diffusion_coeff = 8.2e-10;     % 扩散系数 m²/s
config.physical.sherwood_correlation = 'powers'; % Sherwood数关联式

#### 5.1.3 详细运行流程

步骤S1：帧索引建立与流式加载

系统首先读取多页TIF文件的元信息（不加载图像数据），获取总帧数 N=145。构建帧索引结构体数组：

frame_index(i).filepath = config.tif_path;  % 文件路径
frame_index(i).page = i;                     % 页码（1~145）
frame_index(i).timestamp = (i-1) * 30;       % 时间戳（秒）

每帧图像大小为 4000×4000×3 像素（uint8），占用内存约 4000×4000×3×1=48 MB。流式加载策略下，任意时刻仅有1帧驻留内存（约48 MB），而非全量加载 145×48≈6960 MB（约6.8 GB）。

步骤S2：参考帧选择与预处理

选择最后一帧（第145帧，溶解最充分，DNAPL残余最少）作为参考帧 Iref，执行以下预处理子步骤：

(S2a) 自动旋转校正：将RGB参考帧转换为灰度图 Ig。应用Otsu阈值分离芯片区域与灰色背景，得到芯片二值掩膜。提取掩膜的边界像素坐标集 {(xj,yj)}j=1n，计算坐标均值 r=(x,y) 和协方差矩阵：

C=1nj=1nxj−xyj−yxj−xyj−y

对 C 进行特征分解，主特征向量对应芯片长轴方向，计算其与水平轴的夹角 θ。在本实施例中，θ≈1.2°。以芯片质心为旋转中心，使用旋转矩阵 R(−θ) 对整幅图像执行仿射变换，使芯片长轴对齐水平方向。校正后自动检测芯片边界，向外扩展2%安全边距后裁剪，去除无关背景区域。裁剪后图像尺寸约为 3600×1800 像素。

(S2b) 光照均匀化：使用半径 r=50 像素的圆盘结构元素 B50。对裁剪后灰度图执行形态学开运算：先腐蚀 εB50(Ig)（每个像素取 50×50 邻域内最小值），再膨胀 δB50（取最大值），得到平滑的背景光照场 Ibkg。该光照场捕获了由光源不均匀和芯片曲率引起的低频亮度变化（典型变化幅度约 15%~25%）。

对RGB三通道分别执行归一化：Icorrected(c)=Iraw(c)/Ibkg×Ibkg，使全图亮度均匀化，同时保留高频纹理（柱子、DNAPL边界）。校正后，全图灰度标准差从约 35 降低至约 12。

步骤S3：双方法自适应流域提取

将校正后参考帧转换至Lab色彩空间 (L*,a*,b*)。计算芯片区域内 a* 通道的动态范围：

Δa*=P95(a*)−P5(a*)

在本实施例中，因参考帧仍含少量粉红色DNAPL残余，Δa*≈12.3>5，系统选择颜色法。

(S3a) 第一级分离：对 a* 通道应用Otsu阈值，得到 ta*≈8.5。a*>8.5 的像素标记为DNAPL（粉红色区域），其余为非DNAPL。

(S3b) 第二级分离：在非DNAPL像素中，对 L* 通道应用Otsu阈值 tL*≈72。L*>72 的像素标记为固体柱子（高亮度白色），L*≤72 的像素标记为水相（中等亮度）。

(S3c) 验证与监护：计算柱子面积分数 ϕs=|Smask|/|Ωchip|≈0.38，落入合理范围 [0.03,0.70] 内。验证通过，生成孔隙空间掩膜 Ωpore=Ωchip\Smask，孔隙率 ϕ=1−0.38=0.62。

若 Δa*≤5（如无染料或染料褪色的情况），系统自动切换至形态学法：使用多尺度白帽变换（rk∈{5,10,15} 像素），取最大响应作为特征图，Otsu阈值分割提取柱子。

步骤S4：多遍DNAPL分割（v2方法，核心创新）

加载第1帧（含最多DNAPL，初始注入状态），执行预处理（旋转、光照校正、帧间配准）后进入分割流程。

(S4a) 第一遍——GMM色彩分割：提取孔隙区域 Ωpore 内所有像素的 a* 值（约 4×106 像素），随机子采样至 50000 像素。使用2组分GMM拟合：

- EM算法初始化：μ1=P25(a*),μ2=P75(a*),σ1=σ2=std(a*)/2,π1=π2=0.5

- 迭代至收敛（对数似然变化 <10−6 或达到200次迭代）

- 本实施例典型结果：μ1≈2.1（水相），μ2≈18.7（DNAPL），σ1≈3.2，σ2≈4.5

- 分割阈值 tGMM≈(μ1+μ2)/2≈10.4

像素 (x,y) 被分类为DNAPL当 γ2(a*(x,y))>0.5。得到初始色彩掩膜 Mred，初始DNAPL面积约 1.8×106 像素。

(S4b) 第二遍——测地线形态学重建填洞：

- 计算背景区域：B=Ωpore\Mred，约 2.2×106 像素

- 使用 r=3 像素的圆盘结构元素腐蚀背景：Beroded=εB3(B)。宽度小于 2×3=6 像素的背景碎片（即DNAPL内部小暗斑）在腐蚀后被完全消除

- 测地线重建：以 Beroded 为种子、B 为约束，迭代测地线膨胀直至收敛。重建结果 RB(Beroded) 恢复了所有与大面积水通道连通的背景区域

- 差集提取空洞：H=B\RB(Beroded)，在本实施例中检测到约 1200 个内部空洞，总面积约 4.5×104 像素（占初始DNAPL面积的约 2.5%）

(S4c) 合并与清洗：

- 合并：Mcombined=Mred∪H

- 拓扑填洞：Mfilled=imfill(Mcombined)

- 形态学开运算（rm=2 像素圆盘）：去除面积 <π×22≈13 像素的噪点

- 面积过滤：移除面积 <10 像素的连通域

- 孔隙约束：MDNAPL=Mfilled∩Ωpore

最终DNAPL掩膜面积约 1.85×106 像素，相比初始色彩掩膜增加约 2.5%，初始饱和度 Sn,0=1.85×106/4.0×106≈0.463。

步骤S5：阈值锁定与批量时序处理

锁定第1帧的GMM分割阈值 tGMM≈10.4，对后续第2~145帧，每帧执行：

- 流式加载当前帧 → 预处理（旋转、光照校正、帧间配准）

- 使用锁定阈值 tGMM 在 a* 通道上直接分割（无需重新拟合GMM，计算量降低90%以上）

- 执行第二遍测地线重建填洞

- 形态学后处理与定量分析

- 释放当前帧内存，加载下一帧

所有后续帧使用相同阈值，避免了逐帧GMM的聚类翻转问题。在支持并行计算的环境中，步骤2-4可通过 parfor 并行化（帧间无数据依赖）。

步骤S6：多维定量分析

对每帧分割结果，自动计算以下指标：

(S6a) 饱和度：Sn(ti)=|MDNAPL(i)|/|Ωpore|。本实施例中，Sn 从初始 0.463 随时间单调递减至最终约 0.052（145帧，总时长约72.5分钟）。

(S6b) 液滴几何分析：使用8-连通域标记分解DNAPL掩膜为独立液滴。第1帧检测到约 15 个液滴（以大液池为主），第145帧检测到约 180 个液滴（以小液团和单体为主），反映了溶解过程中大液池逐步碎裂为小液团的演化特征。对每个液滴计算面积、周长（链码法）、圆度、等效直径、离心率和实心度。

(S6c) 界面检测与分类：提取DNAPL边界像素，使用链码法计算精确周长。将固体颗粒掩膜膨胀1像素创建接触检测区，将边界像素分类为DNAPL-水界面 ∂nw 和DNAPL-固体界面 ∂ns。计算比界面面积 anw=L∂nw/(|Ωpore|⋅Δx)。

(S6d) 传质速率估算：基于Powers关联式计算Sherwood数 Sh=4.0⋅Sn−0.6。以第1帧为例：

- Sn=0.463，Sh=4.0×0.463−0.6≈6.3

- 特征长度 dchar=deq≈320 μm =3.2×10−4 m

- 传质系数 kL=Sh⋅Daq/dchar=6.3×8.2×10−10/3.2×10−4≈1.61×10−5 m/s

- 比界面面积 anw≈850 m⁻¹

- 传质通量 J=kL⋅anw⋅(Cs−Cbulk)≈1.61×10−5×850×1.2≈1.64×10−2 kg/(m³·s)

(S6e) 溶解动力学拟合：对145帧的 Sn(t) 数据拟合指数衰减模型 Sn(t)=Sn,0⋅e−kt。通过对数线性回归 lnSn=lnSn,0−kt，估计溶解速率常数 k≈5.1×10−4 s⁻¹，半衰期 t1/2=ln2/k≈1360 s ≈22.7 min。总溶解质量：

mdissolved=(Sn,0−Sn,end)⋅|Ωpore|⋅Δx2⋅h⋅ρDNAPL

=(0.463−0.052)×4.0×106×(5.0×10−6)2×1.0×10−4×1630

≈6.7×10−6 kg=6.7 mg

#### 5.1.4 输出结果

系统自动生成以下输出：

- 结构化数据文件：

  - results.mat：包含所有帧的掩膜、饱和度、液滴属性、界面长度等完整数据

  - timeseries.csv：每帧的时间戳、Sn、液滴数 N、界面长度 Lnw、传质速率 J 等时序数据

- 出版质量图表（5组）：

  - 图1：饱和度时序曲线 Sn(t) 及指数衰减拟合曲线

  - 图2：液滴数量与平均面积的时序演化（双Y轴）

  - 图3：DNAPL-水界面长度与比界面面积的时序变化

  - 图4：传质速率 J(t) 时序曲线

  - 图5：分割结果可视化叠加图（原始图像、DNAPL掩膜、界面标注）

- 分割诊断信息：各帧分割阈值、GMM参数、空洞回收面积等，用于质量控制和结果验证。

### 实施例2：水驱指进实验分析

#### 5.2.1 实验条件

采用与实施例1相同的微流控芯片。实验流程：首先将DNAPL注入芯片至饱和（Sn≈0.85），然后以恒定流速（如 Q=0.5 μL/min）从入口注入去离子水进行驱替。以每10秒/帧的频率采集200帧RGB图像，存储为多页TIF文件。

#### 5.2.2 配置参数

在实施例1的基础配置上，增加指进分析专用配置：

%% 指进分析配置
fconfig.flow_direction = 'left_to_right';   % 水流方向：从左到右
fconfig.inlet_side = 'left';                % 入口侧
fconfig.outlet_side = 'right';              % 出口侧
fconfig.frame_idx = 'all';                  % 分析所有帧
fconfig.stride = 5;                         % 每5帧分析一次（减少计算量）
fconfig.skeleton_method = 'thin';           % 骨架化方法：形态学细化
fconfig.dijkstra_weight = 'inverse_width';  % Dijkstra权重：宽度倒数
fconfig.min_branch_length = 10;             % 最小分支长度（像素）
fconfig.contact_dilation = 2;               % 接触检测膨胀半径（像素）

#### 5.2.3 详细运行流程

步骤F1：加载主流水线结果

加载实施例1类型流水线产生的 .mat 文件，获取每帧的：DNAPL掩膜 MDNAPL(i)、孔隙空间掩膜 Ωpore、柱子掩膜 Smask。

步骤F2：三相解耦

对每帧执行三相分离：

- 固体相 Smask：流域提取阶段已确定，各帧不变

- NAPL相 MNAPL(i)=MDNAPL(i)：各帧的DNAPL分割结果

- 水相 Mwater(i)=Ωpore\MDNAPL(i)：孔隙空间中未被DNAPL占据的区域

验证 |Ωpore|=|MNAPL(i)|+|Mwater(i)| 恒成立（质量守恒检查）。

步骤F3：Line A——残余NAPL拓扑分析

对NAPL掩膜 MNAPL(i) 执行：

- 形态学骨架提取：使用 bwmorph(M_NAPL, 'thin', Inf) 将NAPL区域细化至单像素宽的中心骨架线，保留拓扑连通性

- 8-连通域标记：Nc = 独立NAPL区域数。随驱替进行，Nc 先因大液池碎裂而增加，后因小液滴被驱出而减少

- Euler数：χ=Nc−Nh（Nh 为NAPL内部孔洞数），反映拓扑复杂度

- 局部宽度分布：对NAPL掩膜计算欧氏距离变换 D(x,y)=min(x′,y′)∉MNAPL(x−x′)2+(y−y′)2，在骨架像素处取 w=2D 为局部NAPL宽度。统计宽度均值、中位数、分布形态

步骤F4：Line B——入侵水指进分析

- 入口连通水相提取：定义入口种子为 Ωpore 左边界（x≤5 像素）处的水相像素。从种子出发执行8-连通泛洪填充（flood fill），提取与入口连通的水相区域 Mwaterinlet。该区域代表水相已实际入侵的通道。

- 骨架提取与图结构转换：对 Mwaterinlet 执行形态学骨架化，得到单像素宽中心线。检测骨架上的特征点：

  - 端点（degree = 1）：骨架末端，包括指进前端（tip）

  - 交叉点（degree ≥ 3）：骨架分叉位置

  - 弧段：连接两个特征点的骨架路径

- 构建图结构 G=(V,E)：V = 所有端点和交叉点，E = 所有弧段。每条边 e 记录其弧长 Le（骨架像素数）和平均宽度 de（沿弧段的距离变换值均值 ×2）。

- Dijkstra主干提取：

  - 定义入口节点 vs：距芯片左边界最近的骨架节点

  - 定义出口节点 vt：距芯片右边界最近的骨架节点

  - 边权重 we=Le/de（长而窄的通道阻力大）

  - 运行Dijkstra最短路径算法，找到 vs→vt 的最小阻力路径 P*，即主干（backbone）

  - 记录主干路径长度 Lbackbone（骨架弧长之和）

- 指进形态指标计算：

  - 弯曲度 τ=Lbackbone/Lstraight，其中 Lstraight 为 vs 到 vt 的直线欧氏距离。τ=1 表示直线贯穿，τ≫1 表示路径高度弯曲

  - 指进数 Nf：度为1的非 vs、非 vt 节点数（即末端指头数量）

  - 分支密度 ρb=|Vjunction|/Lskeleton：交叉点总数除以骨架总长度

  - 末端指进宽度 wf=Afinger/Lskel,finger：末端分支对应的水相面积除以该分支骨架长度

步骤F5：Line C——前缘追踪

- 计算入口连通水相 Mwaterinlet 在流动方向（x 方向）上的最远推进位置：xmax=max{x:∃y,(x,y)∈Mwaterinlet}

- 归一化前缘位置：xlead=xmax/Wchip，其中 Wchip 为芯片在 x 方向的总像素宽度

- 入侵面积比 Ainv=|Mwaterinlet|/|Ωpore|

- 前缘宽度：前缘位置附近（x∈[xmax−20,xmax]）水相像素在 y 方向的跨度

步骤F6：时序指标趋势分析

以步长 s=5 对200帧中的40个采样帧，收集12项时序指标：Sr、Nc、χ、w（平均NAPL宽度）、τ（弯曲度）、Nf（指进数）、ρb（分支密度）、Lbackbone（主干长度）、xlead（前缘位置）、Ainv（入侵面积比）、wf（指进宽度）、Ntrapped（捕获液滴数）。

#### 5.2.4 输出结果

- 时序数据文件：fingering_timeseries.csv，包含每个采样帧的12项指标

- 5张综合统计图：

  - 图F1：12项指标的时序曲线（含移动均值趋势线，窗口大小=3）

  - 图F2：帧间溶解速率 |dSr/dt| 柱状图

  - 图F3：关键指标频率直方图（弯曲度、指进数、分支密度的分布）

  - 图F4：指标间相关性散点图矩阵（颜色编码时间，冷色=早期，暖色=后期）

  - 图F5：统计摘要表（均值、标准差、最小值、最大值、变异系数）

- 指进骨架可视化：每帧叠加骨架线（蓝色）、主干路径（红色加粗）、指进前端（绿色圆点）、交叉点（黄色方点）的标注图

#### 5.2.5 流型判别准则

基于指进指标的组合特征，可自动判别驱替流型：

| 流型 | 弯曲度 τ | 指进数 Nf | 分支密度 ρb | 典型Ca数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘性指进 | τ>1.5 | Nf>20 | ρb>0.05 | Ca<10−6 |
| 毛细指进 | 1.2<τ<1.5 | 10<Nf<20 | 0.02<ρb<0.05 | 10−6<Ca<10−4 |
| 稳定驱替 | τ≈1.0 | Nf<10 | ρb<0.02 | Ca>10−4 |

### 实施例3：大规模批量时序分析（超大数据集）

#### 5.3.1 应用场景

当实验产生超大规模数据时（如连续监测48小时，每30秒一帧，共 N=5760 帧），传统全量加载方式需占用约 5760×48≈270 GB 内存，远超现有工作站的物理内存容量（通常16~64 GB）。

#### 5.3.2 配置参数

config.input_mode = 'multipage_tif';
config.tif_path = {'./data/day1_part1.tif', './data/day1_part2.tif', ...
                    './data/day2_part1.tif', './data/day2_part2.tif'};  % 多文件
config.segmentation.method = 'gmm_v2';
config.segmentation.threshold_lock = true;   % 阈值锁定（关键）
config.parallel.enabled = true;              % 启用并行处理
config.parallel.num_workers = 8;             % 并行工作进程数
config.output.save_interval = 50;            % 每50帧保存一次中间结果
config.output.checkpoint = true;             % 启用断点续传

#### 5.3.3 关键技术细节

(1) 跨文件帧索引：系统遍历所有TIF文件，建立全局帧索引 frame_index(1:5760)，每个条目记录文件路径和页内编号。对于分布在多个文件中的帧序列，索引层透明处理文件边界。

(2) 内存管理策略：

| 阶段 | 内存占用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 帧索引 | ~1 MB | 仅存储路径和页码 |
| 当前帧（RGB） | ~48 MB | 单帧图像数据 |
| 流域掩膜 | ~7 MB | 二值掩膜，各帧共享 |
| 分割中间变量 | ~30 MB | Lab通道、形态学缓冲 |
| 帧间累积结果 | ~2 MB/帧 | 饱和度、液滴统计等标量 |
| 总峰值 | ~100 MB | 无需扩展内存 |

(3) 阈值锁定的必要性：5760帧如逐帧独立运行GMM，不仅计算量巨大（每帧约2秒 × 5760 ≈ 3.2小时），而且EM的随机初始化在数千帧上必然导致多次聚类翻转。阈值锁定后，每帧仅需阈值比较运算（约0.05秒/帧），总耗时降至约5分钟（不含I/O），且完全消除伪振荡。

(4) 断点续传：每处理50帧自动保存检查点文件（checkpoint_0050.mat、checkpoint_0100.mat……）。若程序因断电或内存不足中断，重启后自动从最近检查点恢复，避免从头重跑。

#### 5.3.4 输出结果

- 完整时序数据（5760帧 × 15项指标）的CSV文件

- 饱和度 Sn(t) 48小时长时序曲线（含指数衰减拟合与置信区间）

- 溶解速率的时间窗口分析（如每小时平均溶解速率的变化趋势）

- 溶解总质量累积曲线

## 六、权利要求书

权利要求1. 一种基于多通道色彩空间与形态学重建的微流控芯片DNAPL图像自动分析方法，其特征在于包括以下步骤：

（1）对微流控芯片显微图像执行自动旋转校正、形态学光照均匀化和帧间强度配准预处理；

（2）在Lab色彩空间中采用双方法自适应策略提取流域掩膜：当a*通道色彩动态范围充足时优先使用颜色法（a*通道分离DNAPL与非DNAPL，L*通道分离固体柱子与水相），否则自动回退至多尺度top-hat形态学方法；

（3）在Lab色彩空间a*通道上执行第一遍色彩分割（GMM或Otsu），获得初始DNAPL掩膜；

（4）对初始掩膜在孔隙空间内的背景区域执行形态学腐蚀，以圆盘结构元素销毁小于指定直径的背景碎片；再以腐蚀后背景为种子、原背景为约束执行测地线重建，仅恢复与大面积连通背景相连的区域；以原背景与重建背景的差集识别DNAPL内部空洞，合并至初始掩膜形成完整分割；

（5）对多帧时序分析采用阈值锁定策略，以第1帧的分割阈值作为后续所有帧的固定阈值，消除因分类器随机初始化导致的时序不一致；

（6）基于分割结果执行多维定量分析，包括饱和度计算、液滴几何分析、链码法界面检测与分类、基于Sherwood数关联式的传质速率估算、指数衰减溶解动力学拟合。

权利要求2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤（4）中所述形态学重建填洞方法，其步骤为：

- 计算背景区域 bg = flow_domain AND NOT mask_red；

- 使用圆盘结构元素（半径r像素）腐蚀背景：bg_eroded = imerode(bg, strel(‘disk’, r))；

- 以腐蚀后背景为种子执行测地线重建：bg_reconstructed = imreconstruct(bg_eroded, bg)；

- 差值为内部空洞：holes = bg AND NOT bg_reconstructed；

- 合并最终掩膜：dnapl_mask = mask_red OR holes。

权利要求3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤（2）中所述双方法自适应流域提取，当颜色法检测的柱子面积分数超出预设合理范围时，自动切换至形态学回退方法。

权利要求4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤（6）中界面检测采用链码法计算界面长度，对边界追踪中的对角线步长赋值√2，水平/垂直步长赋值1，以获得优于简单像素计数的几何长度精度。

权利要求5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括流式帧加载步骤：对多页TIF文件建立帧索引，按需加载单帧进行处理，避免将全部图像同时载入内存。

权利要求6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括指进形态定量分析步骤：对水相掩膜执行骨架提取与图结构转换，基于距离变换赋权的Dijkstra最短路径提取主干（backbone），识别末端分支为指头（finger），计算弯曲度、分支密度等形态指标，并追踪入口连通区域的前缘推进。

权利要求7. 根据权利要求6所述的方法，其特征在于，指进分析支持连续TIF逐帧扫描模式，以可配置步长跳帧，收集多维时序指标并生成综合统计图。

权利要求8. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，步骤（5）中阈值锁定后的后续帧分割支持并行处理。

## 七、摘要

本发明公开了一种基于多通道色彩空间与形态学重建的微流控芯片DNAPL图像自动分析方法。该方法在Lab色彩空间a*通道上进行GMM/Otsu色彩分割后，创新性地采用形态学腐蚀—测地线重建策略检测并回收DNAPL内部暗斑空洞，实现多遍分割增强。同时提出双方法自适应流域提取（颜色法+形态学回退）、阈值锁定时序一致性机制、流式帧加载内存优化、链码法界面精确测量，以及基于骨架拓扑分析的指进形态定量表征。本发明实现了从原始显微图像到饱和度、传质速率、溶解动力学、指进形态的端到端自动化分析，适用于微流控多孔介质DNAPL溶解与驱替实验研究。

关键词：微流控芯片；重非水相液体（DNAPL）；图像分割；形态学重建；测地线重建；高斯混合模型；Lab色彩空间；指进分析；传质速率；溶解动力学